技术条款偏离表
项目名称：空气压缩机采购项目(重招）
报价品牌型号：                       。
	技术规范要求
	响应情况
	偏离情况

	1. 公称容积流量/额定排气压力：1.8/0.8（m3/min）/ MPa
	
	

	2.环境温度 ：-5℃～+45℃
	
	

	3.冷却方式：风冷
	
	

	4.排气温度：≤环境温度+25℃
	
	

	5.传动方式：同轴直连
	
	

	6.气量调节方式：永磁变频
	
	

	7.气体含油量：≤3ppm
	
	

	8.安全阀设定压力：0.92MPa
	
	

	9. 电动机

功率：11kW

转速：3500rpm

起动方式： 变频

防护等级/绝缘等级：IP23/F
	
	

	10. 风机

功率：1.0kW

电压/频率：380/50V/Hz

转速：1400rpm

风量：1300m3/h
	
	

	11.出口管径：G1in
	
	

	12.空气开关电流：≥25A
	
	


注：投标人应根据此表进行逐条填写，并在“偏离情况”栏目注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：
