询价采购文件

- （全一册）

| 项目编号： | NBCJ-25021101 |
| --- | --- |
| 项目名称： | ## 宁波财经学院东一门人员道闸及西一门车辆道闸换新项目 |
| 采 购 人： | ## 宁波财经学院 |

2025年2月

目  录

第一部分  采购公告	1

第二部分  询价采购须知	3

第三部分  评审标准	7

第四部分  项目需求	8

第五部分 响应文件格式	18

第六部分 附件（合同）	24

# 第一部分  采购公告

项目编号：  NBCJ-25021101

发布日期：  2025年2月13日

宁波财经学院对以下项目进行询价采购，本项目为非招标方式采购，采购程序由采购人按实际情况确定，现公告邀请合格供应商参加采购活动。

一、项目名称： 宁波财经学院东一门人员道闸及西一门车辆道闸换新项目

二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算/最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东一门人员道闸及西一门车辆道闸换新项目 | 1套 | 人民币18.6万元 |

三、供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包的投标。

3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

4.本项目不接受联合体投标。

四、采购文件的获取：

采购文件获取请访问：

https://www.nbufe.edu.cn/nc/list.htm?typeid2=863

五、响应文件递交的截止时间、方式和递交地点：

截止时间： 2025年2月18日15时30分（北京时间）

递交方式：

所有响应文件应密封递交至宁波财经学院海曙校区信息楼602室（寒假期间放至东一门门卫），逾期送达或未密封将予以拒收（不支持邮寄）。

六、业务咨询：

采购人：宁波财经学院

地址：宁波市海曙区高桥镇学院路899号

联系人：费老师

电话：15058889130

# 第二部分  询价采购须知

- A、供应商

1. 合格的供应商

1.1 合格的供应商：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3 符合本采购公告规定的其他资格要求（如适用）。

2. 供应商代表

2.1 若供应商代表是法定代表人/经营者，则提供法定代表人/经营者身份证明。

2.2 若供应商代表不是法定代表人/经营者，须持有《法定代表人/经营者授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

3. 分公司投标

3.1 除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

- B、采购文件

4. 采购文件的组成

4.1 采购文件共有六部分，内容如下：

第一部分     采购公告

第二部分     询价采购须知

第三部分     评审标准

第四部分     项目需求

第五部分     响应文件格式

第六部分     附件（合同）

5.供应商应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供响应文件和资料导致的风险由供应商承担。

- C、响应文件

★6. 响应文件的组成：

一、报价函

二、报价表

三、营业执照

四、资格声明函

7. 响应报价

7.1 供应商要按“报价表”的格式和内容完整填写，并由法定代表人/经营者或授权代表签署。

7.2 最终报价在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认为是非实质性响应的报价而导致报价无效。

8. 响应文件格式和编写

8.1 响应文件按统一格式填写，装订成册。

8.2 报价语言：中文，当不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.3 供应商应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商在响应文件中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于采购人技术规格的要求。

9. 计量单位

9.1 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

- D、响应文件的递交

10. 响应文件的签署及装订

10.1 对应本册第六部分附件（响应文件格式）提供的各种文件，供应商应按要求填写、签署和加盖公章。

10.2 采购文件中规定需要加盖公章，法定代表人/经营者签字、授权代表人签字的部分，响应文件应进行正确签署和盖章。除非采购文件有特别规定，否则盖章均指单位公章，盖其他章的无效。

10.3 响应文件按照“附件（响应文件格式）”的顺序编写并装订。

10.4 响应文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有供应商法定代表人/经营者或被授权代表的签字或盖章，否则，评审小组将不接受该修改。

10.5 响应文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

11. 响应文件的密封、标记和递送

11.1 所有递交的响应文件均应按以下方法装袋密封，不接受未按采购文件规定密封的响应文件。响应文件密封袋内装响应文件正本1份。响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章或供应商的授权代表签字。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称，并注明“响应文件”字样及“  年 月 日 时 分启封”字样。

12. 响应文件提交截止时间

12.1 响应文件需在截止时间前送达，逾期将予以拒收（不支持邮寄）。

E、授予合同

13. 成交通知

13.1 成交结果公告发布在  宁波财经学院采购与招投标信息网

14. 签订合同

14.1 成交供应商在本采购代理公司发出成交公告的30日内，应与采购人按照采购文件和成交供应商的响应文件的约定内容签订书面合同。

14.2采购文件、成交供应商的响应文件及有关的澄清文件均应作为合同附件。

F、质疑的规定

15. 对供应商质疑的规定

15.1 供应商提出质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是直接参加采购活动的供应商；

（2）质疑人与质疑事项存在利害关系；

（3）质疑事项符合相关法律法规的规定；

（4）在质疑有效期内以书面形式提出质疑。

15.2 提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为首次响应文件提交截止时间之前；

（2）对采购过程提出质疑的，为采购现场当天；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期内。

15.3 未参与报价的供应商，应视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、成交结果提出质疑。

15.4 供应商质疑实行实名制，质疑书应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人/经营者或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑应当以书面形式一次性提出所有质疑事项。被质疑人以实际收到质疑书原件之日作为收到质疑的日期，并在3个工作日内予以答复。

15.5 不符合以上规定的质疑为无效质疑，采购人或采购代理机构将不予答复。

# 第三部分  评审标准

一、评审原则及程序

1.评审小组遵循公平、公正、科学和诚实信用的评审原则。

2.评审依据：采购文件和供应商递交的响应文件。

3.评审办法：响应文件满足采购文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商。

4.评审程序：商务评议；技术评议；报价评议。

5.评审结果排序：按最终报价由低到高顺序排序，如最终报价相同的，则由相关供应商现场抽签决定排序。

6.评审过程如发现有异常情况，由评审小组集体讨论决定。

# 第四部分  项目需求

一、技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人行摆闸-左 | 1台 |
| 2 | 人行摆闸-中 | 1台 |
| 3 | 人行摆闸-右 | 1台 |
| 4 | 遥控器 | 2个 |
| 5 | 内嵌式身份证+二维码套件 | 4台 |
| 6 | 道闸一体机（栅栏） | 2台 |
| 7 | 触发雷达 | 2台 |
| 8 | 出入口管理终端 | 1台 |
| 9 | 室外不锈钢箱 | 1只 |
| 10 | 8口交换机 | 1台 |
| 11 | 网线 | 1箱 |
| 12 | 辅料 | 1批 |

（二）详细的技术需求

计划采购的设备配置清单：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行摆闸-左 | 1. 电机类型：无刷直流伺服电机 |  |
|  |  | 2. SUS304拉丝不锈钢；顶盖及侧盖厚度： 1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm |  |
|  |  | 3. 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm |  |
|  |  | - 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950mm时门翼间隙70mm，其他宽度门翼间隙为44mm |  |
|  |  | - 激光雷达：4个 |  |
|  |  | 6. 使用环境：室内外 |  |
|  |  | 7. WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 |  |
|  |  | 8. 设备容量：10万人员、10万人脸、20万卡片、10万事件 |  |
|  |  | - 标配IC/CPU/身份证读卡器、一体化摄像头、LED屏幕;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 |  |
|  |  | 10. 产品尺寸：长≧1206mm，宽≧186mm，高≧1070mm;其中摄像头及LED屏幕整体高度≧70mm |  |
|  |  | 11. 通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 |  |
|  |  | 12. 供电方式：AC 200-240 V，50/60 Hz（单通道） |  |
|  |  | 13. 设备功率：单机芯待机35W、运行60W、最大80W 双机芯待机70W、运行120W、最大160W |  |
|  |  | 14. 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ |  |
|  |  | 15. 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） |  |
|  |  | 16. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 |  |
|  |  | 17. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 |  |
|  |  | 18. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 |  |
|  |  | 19. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 |  |
|  |  | 20. 双重防夹：设备支持机械/激光雷达双重防夹功能；在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； |  |
|  |  | ★21.设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm（出具公安部检验报告证明） |  |
|  |  | ★22.一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等（出具公安部检验报告证明） |  |
|  |  | ★23.设备应支持手机连接设备wifi热点和NFC通过手机WEB登录和PC通过web登录实现调试，包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能（出具公安部检验报告证明） |  |
|  |  | ★24.不锈钢摆片 |  |
|  |  | ★25.设备协议兼容性，支持国际协议，可提供SDK、API等接口，支持第三方对接的高稳定高可靠。 |  |
|  |  | ★26.设备必须接入宁波财经学院本部校区现有综合安防管理平台，并统一纳入学校管理，学校管理平台可统一对终端设备进行管理操作和事件查询。（与学校现有综合安防管理平台对接需提供管理操作、事件查询的功能截图证明） |  |
| 2 | 人行摆闸-中 | 1.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 |  |
|  |  | 2.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； |  |
|  |  | 3.管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认宽松模式； |  |
|  |  | 4.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； |  |
|  |  | 5.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； |  |
|  |  | 6.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； |  |
|  |  | 7.断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； |  |
|  |  | 8.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制； |  |
|  |  | 9.双重防夹：设备支持机械/激光雷达双重防夹功能；在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； |  |
|  |  | 10.设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； |  |
|  |  | 11.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； |  |
|  |  | 12.人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 |  |
|  |  | 13.语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； |  |
|  |  | 14.使用环境：室内外 |  |
|  |  | 15.电机类型：无刷直流伺服电机 |  |
|  |  | 16.支持10万人员、10万人脸、20万卡片、10万事件 |  |
|  |  | 17.激光雷达数：4个 |  |
|  |  | 18.产品尺寸：长≧1206mm，宽≧186mm，高≧1070mm;其中摄像头及LED屏幕整体高度≧70mm |  |
|  |  | 19.通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950mm时门翼间隙70mm，其他宽度门翼间隙为44mm |  |
|  |  | 20.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖及侧盖厚度： 1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm |  |
|  |  | 21.门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm |  |
|  |  | 22.通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 |  |
|  |  | 23.电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz |  |
|  |  | 24.整机功耗：单机芯待机35W、运行60W、最大80W 双机芯待机70W、运行120W、最大160W |  |
|  |  | 25.工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ |  |
|  |  | 26.工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） |  |
|  |  | 27.产品重量：裸机约单机芯28Kg,双机芯28.5Kg |  |
|  |  | ★28.设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm（出具公安部检验报告证明） |  |
|  |  | ★29.一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等（出具公安部检验报告证明） |  |
|  |  | ★30.设备应支持手机连接设备wifi热点和NFC通过手机WEB登录和PC通过web登录实现调试，包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能（出具公安部检验报告证明） |  |
|  |  | ★31.不锈钢摆片 |  |
|  |  | ★32.设备协议兼容性，支持国际协议，可提供SDK、API等接口，支持第三方对接的高稳定高可靠。 |  |
|  |  | ★33.设备必须接入宁波财经学院本部校区现有综合安防管理平台，并统一纳入学校管理，学校管理平台可统一对终端设备进行管理操作和事件查询。（与学校现有综合安防管理平台对接需提供管理操作、事件查询的功能截图证明） |  |
| 3 | 人行摆闸-右 | 1. 电机类型：无刷直流伺服电机 |  |
|  |  | 2. SUS304拉丝不锈钢；顶盖及侧盖厚度： 1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm |  |
|  |  | 3. 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm |  |
|  |  | - 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950mm时门翼间隙70mm，其他宽度门翼间隙为44mm |  |
|  |  | - 激光雷达：4个 |  |
|  |  | 6. 使用环境：室内外 |  |
|  |  | 7. WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 |  |
|  |  | 8. 设备容量：10万人员、10万人脸、20万卡片、10万事件 |  |
|  |  | - 标配IC/CPU/身份证读卡器、一体化摄像头、LED屏幕;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 |  |
|  |  | 10. 产品尺寸：长≧1206mm，宽≧186mm，高≧1070mm;其中摄像头及LED屏幕整体高度≧70mm |  |
|  |  | 11. 通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 |  |
|  |  | 12. 供电方式：AC 200-240 V，50/60 Hz（单通道） |  |
|  |  | 13. 设备功率：单机芯待机35W、运行60W、最大80W 双机芯待机70W、运行120W、最大160W |  |
|  |  | 14. 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ |  |
|  |  | 15. 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） |  |
|  |  | 16. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 |  |
|  |  | 17. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 |  |
|  |  | 18. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 |  |
|  |  | 19. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 |  |
|  |  | 20. 双重防夹：设备支持机械/激光雷达双重防夹功能；在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； |  |
|  |  | ★21.设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm（出具公安部检验报告证明） |  |
|  |  | ★22.一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等（出具公安部检验报告证明） |  |
|  |  | ★23.设备应支持手机连接设备wifi热点和NFC通过手机WEB登录和PC通过web登录实现调试，包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能（出具公安部检验报告证明） |  |
|  |  | ★24.不锈钢摆片 |  |
|  |  | ★25.设备协议兼容性，支持国际协议，可提供SDK、API等接口，支持第三方对接的高稳定高可靠。 |  |
|  |  | ★26.设备必须接入宁波财经学院本部校区现有综合安防管理平台，并统一纳入学校管理，学校管理平台可统一对终端设备进行管理操作和事件查询。（与学校现有综合安防管理平台对接需提供管理操作、事件查询的功能截图证明） |  |
| 4 | 遥控器 | 1.支持单通道控制和多通道控制 |  |
|  |  | 2.遥控器包含4个按键，分别对应进（单通道）进向开门、（单通道）进向常开、（多通道）进向常开、对码/恢复 |  |
|  |  | 3.遥控器顶部带有指示灯设计，正常使用/对码时为绿，低电量提示时为红色 |  |
|  |  | 4.遥控器支持固定到钥匙扣，便于使用者随身携带 |  |
|  |  | 5.电池寿命：400天（以100次/天使用频次） |  |
|  |  | 6.通信距离：15m以上 |  |
|  |  | 7.工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ |  |
|  |  | 8.工作湿度：10% ~ 90%（在不凝结水滴状态下） |  |
|  |  | 9.外观尺寸：长≧64mm ，宽≧ 35 mm ，高≧11.2 mm |  |
|  |  | 10.防护等级：IP32 |  |
|  |  | 11.重量：毛重：35g； |  |
|  |  | 12.净重：15.5g |  |
|  |  | 13.供电方式：3V CR2032纽扣电池 |  |
| 5 | 内嵌式身份证+二维码套件 | 1.读卡类型：1.M1/CPU序列号，二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证 |  |
|  |  | 2.通信接口：USB |  |
|  |  | 3.指示方式：蜂鸣器； |  |
|  |  | 4.图像传感器：30万像素CMOS传感片； |  |
|  |  | 5.最大分辨率：640*480。 |  |
|  |  | 6.识别码制：QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec 等 |  |
|  |  | 7.解码支持：手机屏幕\纸质 |  |
|  |  | 8.识读景深：28mm~88mm(QRCODE 10mil) |  |
|  |  | 9.读取速度：100ms每次（平均）,支持连续读取 |  |
|  |  | 10.读取方向：倾斜±55° 旋转±360° 偏转±55° （10milQR） |  |
|  |  | 11.视场角：水平68° 垂直51° 视场角85° （10milQR） |  |
|  |  | 12.采集区域：45*51mm |  |
|  |  | 13.传感器：30 万像素CMOS 传感片 |  |
|  |  | 14.工作温度：-20°C-65°C |  |
|  |  | 15.工作湿度：5%-95%（无凝结） |  |
| 6 | 道闸一体机（栅栏） | 1.高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、语音播报、集成道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行; |  |
|  |  | 2.支持400万像素高清摄像机 |  |
|  |  | 3.支持LCD或者LED显示，智能补光技术； |  |
|  |  | 4.支持电动变焦镜头，便于调试 |  |
|  |  | 5.支持时控和光控，满足不同场景需求； |  |
|  |  | 6.识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； |  |
|  |  | 7.支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 |  |
|  |  | 8.支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； |  |
|  |  | 9、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别 |  |
|  |  | 10.支持跟车不落杆，实现快速通行 |  |
|  |  | 11.机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； |  |
|  |  | 12.一体化结构设计，布线简单，调试方便。 |  |
|  |  | 13.大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。（出具公安部检验报告证明） |  |
|  |  | ★14.ICR红外滤片式自动切换功能检查：支持设置手动、自动、定时等ICR红外滤片式切换模式；手动切换可配置白天和晚上切换，支持设置为自动根据视频亮度切换，定时切换功能。（出具公安部检验报告证明） |  |
|  |  | ★15.红绿灯控制功能检查：支持放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮。（出具公安部检验报告证明） |  |
|  |  | ★16.设备协议兼容性，支持国际协议，可提供SDK、API等接口，支持第三方对接的高稳定高可靠。 |  |
|  |  | ★17.设备必须接入宁波财经学院本部校区现有综合安防管理平台，并统一纳入学校管理，学校管理平台可统一对终端设备进行管理操作和事件查询。（与学校现有综合安防管理平台对接需提供管理操作、事件查询的功能截图证明） |  |
| 7 | 触发雷达 | 1.采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； |  |
|  |  | 2.雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； |  |
|  |  | 3.无需学习背景，适应更多复杂现场环境； |  |
|  |  | 4.提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； |  |
|  |  | 5.安装与维护方便，所需人力少，工时短。具备检测车和人功能，支持单人过滤。 |  |
|  |  | 6.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； |  |
|  |  | 7.环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 |  |
| 8 | 出入口管理终端 | 1.【4车道】【5机级联】【含单机PMS管理软件】 |  |
|  |  | 2.双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 |  |
|  |  | 3.多个内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 |  |
|  |  | 4.标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 |  |
|  |  | 5.标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强，支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 |  |
|  |  | 6.3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备，HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 |  |
|  |  | 7.工作温度 -10 ~ +50° |  |
|  |  | 8.存储功能：128G |  |
|  |  | 9.音频输入：3.5MM标准输入 |  |
|  |  | 10.音频输出：3.5MM标准输出 |  |
|  |  | 11.报警输入：2路 |  |
|  |  | 12.报警输出：2路 |  |
|  |  | 13.RS232接口：2路 |  |
|  |  | 14.RS485接口：1路 |  |
|  |  | 15.USB接口：4个USB接口 |  |
|  |  | 16.VGA接口：1路VGA |  |
|  |  | 17.网络接口：1个外网千兆网口，8个内网百兆网口 |  |
|  |  | 18.CPU：J6412 |  |
|  |  | 19.内存：4G |  |
|  |  | 20.HDMI：1路 |  |
|  |  | ★21.设备协议兼容性，支持国际协议，可提供SDK、API等接口，支持第三方对接的高稳定高可靠。 |  |
|  |  | ★22.设备必须接入宁波财经学院本部校区现有综合安防管理平台，并统一纳入学校管理，学校管理平台可统一对终端设备进行管理操作和事件查询。（与学校现有综合安防管理平台对接需提供管理操作、事件查询的功能截图证明） |  |
| 9 | 室外不锈钢箱 | 参考尺寸（长≧400mm，高≧500mm，宽≧200mm） |  |
| 10 | 8口交换机 | 1.提供8个千兆电口、2个千兆光口 |  |
|  |  | 2.交换容量：20 Gbps |  |
|  |  | 3.包转发率：14.88 Mpps |  |
|  |  | 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 |  |
|  |  | 5.支持管理平台管理 |  |
|  |  | 6.支持手机APP管理 |  |
|  |  | 7.支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 |  |
|  |  | 8.支持VLAN |  |
|  |  | 9.支持SNMPv1/v2c协议 |  |
|  |  | 10.支持DHCP Snooping |  |
|  |  | 11.支持静态链路聚合 |  |
|  |  | 12.坚固式高强度金属外壳，无风扇设计，高可靠性 |  |
|  |  | 13.安装方式：桌面式，桌面式可壁挂 |  |
|  |  | 14.供电方式：12 VDC, 1 A |  |
|  |  | 15.浪涌防护：网口6KV |  |
| 11 | 网线 | 室外六类非屏蔽 |  |
| 12 | 辅材 | 300米RVV3*1.5 |  |
|  |  | 20米镀锌钢管SC32 |  |
|  |  | 50米PVC25管 |  |
|  |  | 马路开槽恢复、安全导油漆（黄黑）、水晶头、接头等 |  |
| 备注： 1.为保证设备兼容性，清单中人行摆闸-左、人行摆闸-中、人行摆闸-右、内嵌式身份证+二维码套件、遥控器、应为同一品牌提供。推荐品牌有海康、大华、宇视。 2.为保证设备兼容性，清单中道闸一体机（栅栏）、触发雷达、出入口管理终端应为同一品牌提供。推荐品牌有海康、大华、宇视。 3.备注中第一条、第二条提到的设备能够接入宁波财经学院本部校区现有综合安防管理平台(ISC-EDU)（与学校现有安防管理平台对接需提供相关功能截图证明）； 4.未满足打“★”的技术条款的标的作无效标处理。 5.宁波财经学院本部校区现有出入口管理平台为 教育综合安防管理平台iSecure Center EducationV1.5 |  |  |  |

二、商务条款要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★付款条件 | 1、采购人凭中标人开具的全额增值税专用发票，在验收合格后15个工作日内支付合同总金额的95%。 2、合同金额的5%余款（无息）在产品验收合格满一年后30天内一次性付清。 |
| 2 | ★最高限价 | 人民币 18.6 万元，投标报价超过最高限价的作无效标处理 |
| 3 | ★质保期 | 质保3年 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订后30天内完成供货、安装、验收并交付采购人使用 |
| 5 | 安全生产责任 | 项目实施期间，发生一切事故所产生的一切费用与责任由成交供应商负全责 |
| 6 | 项目实施地点 | 宁波财经学院海曙校区 |
| 7 | 相关费用 | 本项目招标执行交钥匙工程方式，包含招标清单范围内设备和材料采购、运输及装卸、安装施工、系统集成、调试及试运行、产品保护、美化、竣工验收、专项检测、技术培训、保修期内的售后服务等内容，因本项目属于换新升级项目，原设备的拆装及运输等费用也包含在其中。 |
| 8 | 售后服务 | 1、中标人应保证其提供的产品是全新的、未使用过的，中标人必须提供产品合格证，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。 2、采购人在产品使用中遇到问题，中标人应提供专业人员及时处理。凡在质保期内的产品出现非使用方人为因素造成的质量问题，中标人必须及时给予退换产品。 |

# 第五部分 响应文件格式

项目

响应文件

（正本）

（    供应商名称    ）

2025年   月   日

一、报价函

致（采购人）           ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本单位合法代理人，参加  （项目编号、项目名称）      采购活动，代表本单位处理采购活动中的一切事宜，在此：

1、提供采购文件中“供应商须知及前附表”中规定的全部响应文件：

响应文件正本1份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的响应报价：详见报价表。本报价已经包含了采购文件规定的报价方式应包含的所有费用。本报价在询价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本响应文件自提交相应文件截止之日起 30 天内有效。

（3）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出任何异议的权利。

（4）保证遵守采购文件有关条款规定。

（5）保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照采购文件的规定向采购代理公司支付成交服务费。

（6）承诺应采购人要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

3、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商单位（盖公章）：

法定代表人/经营者（签字或印章）：

日      期：

授权代表姓名：

身份证：

电话：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）

报价函附录

| 序号 | 项 目 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否同意采购文件内容 | 同意（如有偏离，必须如实说明） |
| 2 | 是否同意合同协议条款 | 同意（如有偏离，必须如实说明） |
| 我单位承诺同意以上条款。 |  |  |

供应商单位（盖公章）：

法定代表人/经营者或被授权代表人（签字或印章）：

日      期：

二、报价表

三、营业执照

（复印件并加盖公章）

四、资格声明函

宁波财经学院：

关于              项目，本公司（企业）愿意参加询价，并声明：

我公司具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，我公司非失信被执行人。

我公司承诺本项目非联合询价，不进行转包或分包。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商单位（盖章）：

法定代表人/经营者或被授权代表人（签字或印章）：

日期：

# 第六部分 附件（合同）

宁波财经学院东一门人员道闸及西一门车辆道闸换新项目合同

甲方（买方）：宁波财经学院

乙方（卖方）：

合同编号：

- 乙双方根据询价结果，签署本合同。

- 货物内容

- 合同金额

本合同金额为人民币（含税）    元整，大写人民币    元整  。

- 技术资料

3.1乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

6.3如有转让和和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 质保期

（自验收合格签字之日起计算）

- 交货期、交货方式及交货地点

8.1交货期：接甲方通知后，7天内送达。

8.2交货方式：送货上门。

8.3交货地点：甲方指定送达地点（送货到安装地点）。

- 货款支付

付款方式：甲方凭乙方开具的全额增值税发票，在验收合格后15个工作日内支付合同货款 100% 。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

11.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6乙方应对管理人员进行相应培训，并给出详细的使用说明书。

- 调试和验收

12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。全部安装完成、验收资料齐全后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

12.6乙方在设备安装调试中所引起的人员、设备的安全事故，全由乙方自行承担。

- 货物包装、发运及运输

13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3因乙方原因导致逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经宁波财经学院主管部门审批，并签书面补充协议报相关监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.4本合同一式  肆  份，具有同等法律效力，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份。

甲方：宁波财经学院                    乙方：

地址：宁波市海曙区学院路899号        地址：

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

双方签署地点：宁波海曙区

双方签字日期：      年    月    日